КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ЗАО «НИКИПС»

ДСП.

Экз.___

Арх. № 12300

##### ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ОБ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ ПО ОБЪЕКТУ:

«с»

(стадия - рабочий проект)

#### Директор					М. Мирзоев

г. Душанбе - 2024г

Содержание

| №№ п/п | Наименование глав и разделов | Стр. | К- во | Номер чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. | А. Пояснительная записка Введение. Инженерно-геологические условия участка. Местоположение. Геоморфологические условия. Геологическое строение, гидрогеологические условия, физико-геологические процессы и явления. Физико-механические свойства грунтов. Прогноз изменения инженерно-геологических условий участка в связи с инженерным освоением территории. Выводы и рекомендации. | 3 4 4 4 4-6 7 7-9 |  |  |
|  | Б. Текстовые приложения |  |  |  |
| 5.1 5.2 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. | Техническое задание заказчика. Каталог разведочных выработок и литологичеcкое описание грунтов. Результаты определения влажности, пластичности и плотности грунта. Результаты механического анализа ситовым методом в %% грунтов. Результаты полевого определения плотности грунта и угла естественного откоса. Результаты статистической обработки характеристик грунта (нормативные и расчетные). Результаты анализа коррозийности грунтов методом УЭС. Результаты анализа коррозийной активности грунтов к цветным металлам. Таблица химического состава грунтов. |  | 1 3 1 1 1 1 1 1 1 |  |
|  | В. Графические приложения |  |  |  |
| 6.1. 6.2. | Карта фактического материала, м-б 1:500. Инженерно-геологический разрез по линии I-I, м-б верт. 1:100 гориз.1:250 |  | 1 2 | черт. №50 черт. №51 |

Пояснительная записка

1. Введение

Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Строительство одноэтажного убежища для чрезвычайных ситуаций в посёлке городского типа Дарбанд, Нурабадского района, РРП» выполнены геологической службой ЗАО «НИКИПС» на основании технического задания заказчика.

Целью изысканий являлось изучение инженерно-геологических условий площадки предполагаемого строительства с изучением геолого-литологического строения, гидрогеологических условий, определением физико-механических, и химических свойств грунтов для разработки проектно-сметной документации на стадии разработки рабочего проекта.

Все сведения, касающиеся производства изысканий, приведены в нижеследующем паспорте работ.

ПАСПОРТ РАБОТ

| Наименование объекта: «Строительство одноэтажного убежища для чрезвычайных ситуаций в посёлке городского типа Дарбанд, Нурабадского района, РРП» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для выполнения работ: |  |  |  |  | Техническое задание заказчика |  |  |
| Местоположение объекта и его административная подчинённость: |  |  |  |  | Участок работ расположен в пгт Дарбанд, Нурабадского района |  |  |
| Состав исполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на полевых работах на лабораторных работах на камеральных работах | - - - |  |  |  | геолог - Некдили Ризопур. лаборант - геотехник - Зиядуллаева Г., лаборант - химик - Дадабаева Г. геолог - Камолова Р. |  |
| Период выполнения работ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полевых лабораторных камеральных | - - - |  |  |  | 24.03 - 25.03.2024 г. 25.03 - 29.03.2024 г. 29.03 - 02.04.2024 г. |  |
| Инструменты и оборудование, использованные при проведении изысканий: |  |  |  |  | полевых - горнопроходческое оборудование полевых - опытных - полиэтиленовая плёнка, мерный сосуд, набор сит, весы. лабораторных - компрессионные испытания, химоборудование. |  |  |
| Нормативная литература, использованная при выполнении работ: |  |  |  | МҚС ҶТ 50-01-2007; СНиП 11-02-96; ГОСТ: 25100-2011; 5180-84; 12536-79; 23740-79; 21.302-96; 20522-96. ГНиП 81-01-2007г. |  |  |  |
| Полнота выполнения задания: |  |  |  | достаточная для составления отчёта, соответствует требованиям нормативных документов. |  |  |  |

2. Инженерно-геологические условия участка

2.1. Местоположение

Участок проектируемого строительства расположен в центральной части пгт Дарбанд, Нурабадского района.

Границами участка являются: с севера- пустырь, с востока и юга - автодорога, с запада- территория Хукумата.

2.2. Геоморфологические условия

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к поверхности конус выноса сая Хумдон.

Рельеф участка ровный, с незначительными изменениями в микрорельефе, абсолютные отметки составляют 1412.70 - 1413.30 м.

На момент изысканий участок работ свободен от застройки.

2.3. Геологическое строение, гидрогеологические

условия, физико-геологические процессы и явления

В геологическом строении участка принимают участие отложения техногенного и аллювиально-пролювиального генезиса современного возраста, представленные толщей щебенистых грунтов более 5.0 метров. С поверхности щебенистые грунты перекрыты насыпным грунтом до глубины 0.60-0.70 м. Общая вскрытая мощность отложений 5.0 метров.

Условия залегания литолого-генетических разновидностей грунтов представлены в приложении №6.2, чертёж №51, лист 1-2.

Подземные воды  разведочными выработками до глубины 5.0 м не вскрыты и подъема их до основания проектируемого здания не ожидается.

Современные физико-геологические процессы на участке и прилегающей территории не отмечены.

2.4. Физико-механические свойства грунтов

Выделение инженерно-геологических элементов в пределах активной зоны основания фундаментов и всей разведанной толщи грунтов выполнено на основании анализа пространственной изменчивости частных показателей

свойств грунтов, определенных полевыми методами, с учетом данных о геолого-литологическом строении и гидрогеологических условиях, в cоответствии с ГОСТ 20522-2011 и документов внутреннего пользования, уточняющих и поясняющих указанный ГОСТ.

В результате проведенных расчетов в геолого-литологическом разрезе выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ), описание которых приводится ниже:

Инженерно-геологический элемент № 1 представлен насыпным грунтом, состоящим из механической смеси супесчаного грунта с включением щебня и дресвы. Грунт плотный, слежавшийся, маловлажный, грунт залегает до глубины 0.60-0.70 м.

#### Нормативное значение плотности грунта - 1.80 т/м3.

Инженерно-геологический элемент № 2 представлен крупнообломочными отложениями, вскрытыми в основании литологического разреза.

Согласно полевому определению, усредненный гранулометрический состав отложений, следующий:

- глыбы - 20.0 %

- щебень - 48.8 %

- дресва - 13.2 %

- супесчаный - 18.0 % (приложение №5.4).

В соответствии с номенклатурой ГОСТ 25100-2011, табл. 2, эти отложения относятся к щебенистому грунту с включением глыбов. Обломки плохой окатанности, угловатой формы, петрографический состав обломков - изверженные породы. Заполнитель - супесчаный, маловлажный.

Согласно полевых определений плотность грунта составляет 1.98-2.02 т/м³, при нормативном значении - 2.00 т/м³, расчетное значение при доверительной вероятности 0.95 составляет 1.98 т/м3, а  при 0.85 - 1.99 т/м3.

- угол внутреннего трения составляет 39º06'- 42º00', при нормативном значении -  40º06', расчетные значения при доверительной вероятности 0.95  составляет 38º40' , а при 0.85- 39º06' (приложения №5.5, 5.6).

В соответствии с МҚC ЧТ 50-01-2007 г, приложение 5, таблица 5.1, расчетное сопротивление щебенистых грунтов составляет 450 кПа, то же, приложение 4, таблица 4.1: сцепление -0.001 МПа, модуль деформации – 40 МПа.

Коррозионная агрессивность грунтов участка по отношению к углеродистой и низколегированной стали - средняя (приложение №5.7).

Коррозионная агрессивность грунтов участка по отношению к цветным металлам является:  к  алюминиевой  оболочке кабеля - высокая, к свинцовой -  средняя, в связи, с чем при проектировании необходимо предусмотреть мероприятия по антикоррозийной защите инженерных коммуника-ций (приложение №5.8).

По химическому составу, по содержанию  SО4, грунты участка являются, слабоагрессивными по отношению ко всем маркам бетона по ГОСТ 10178-85 на портландцементе по водонепроницаемости (приложение №5.9);

- по содержанию Сℓ с учетом SО4, грунты участка являются неагрессивными к арматуре железобетонных конструкций на любых марках цемента (приложение №5.9).

Грунты участка незасоленные, а содержание растительных остатков не превышает допустимых норм (приложение №5.9).

3. Прогноз изменения инженерно-геологических

условий участка в связи с инженерным

освоением территории

Участок проектируемого строительства сложен толщей щебенистых грунтов более 5.0 метров. С поверхности щебенистые грунты перекрыты насыпным грунтом до глубины 0.60-0.70 м. Общая вскрытая мощность отложений 5.0 метров.

Подземные воды разведочными выработками до глубины 5.0 м не вскрыты и подъема их до основания проектируемого здания не ожидается.

Изменение физико-механических свойств при заглублении фундамента на щебенистый грунт не произойдет как эти грунты обладают хорошей несущей  способностью.

Современные физико-геологические процессы на участке и прилегающей территории не отмечены.

Сейсмическая активность участка, согласно карты сейсмического районирования территории Республики Таджикистан, составляет 9 баллов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам II (вторая) и расчётная сейсмичность принимается  9 баллов.

4. Выводы и рекомендации

4.1. По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий толща грунтов основания проектируемого здания до разведанной глубины 5.0 м является неоднородной, в ее пределах выделено 2 инженерно-геологических элемента.

4.2. Нормативные и расчетные характеристики грунтов, которыми рекомендуется пользоваться при расчетах, представлены в разделе 2.4 настоящего отчета.

4.3. Подземные воды  разведочными выработками до глубины 5.0 м не вскрыты и подъема их до основания проектируемого здания не ожидается.

4.4.  Коррозионная агрессивность грунтов участка по отношению к углеродистой и низколегированной стали - средняя.

4.5. Коррозионная агрессивность грунтов участка по отношению к цветным металлам является: к алюминиевой оболочке кабеля - высокая к свинцовой - средняя, в связи, с чем при проектировании необходимо предусмотреть мероприятия по антикоррозийной защите инженерных коммуникаций.

4.6. По химическому составу, по содержанию SО4, грунты участка являются, слабоагрессивными по отношению ко всем маркам бетона по ГОСТ 10178-85 на портландцементе по водонепроницаемости;

- по содержанию Сℓ с учетом SО4, грунты участка являются неагрессивными к арматуре железобетонных конструкций на любых марках цемента.

4.7. Грунты участка незасоленные, а содержание растительных остатков не превышает допустимых норм.

4.8. Строительную категорию грунтов по их отработке принять согласно ГНиП РТ 81-01-2007, табл.1, п.п. 26 а), 6 г) в зависимости от вида разработки и типа применяемых механизмов.

4.9. Крутизна откосов котлованов и траншей в соответствии с 
МҚС ЧТ 50-01-2007 г, табл. 13.1, стр.156, в зависимости от глубины их отрывки и номенклатуры грунтов, будет иметь следующие значения:

| Наименование грунта | ### при глубине выемки в м, до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5 | 3.0 | 5.0 |
| насыпной грунт щебенистый грунт | 1:0.67 1: 0.5 | - 1:1 | - 1:1 |

4.10. В качестве метода инженерной подготовки основания проектируемого здания рекомендуются полная выемка насыпного грунта и посадка подошвы фундаментов на щебенистый грунт, в этом случае инженерная подготовка основания не требуется, так как эти грунты обладают хорошей несущей способностью.

Поскольку при отрывке  котлована нарушается  природная структура верхнего слоя галечникового грунта, рекомендуется уплотнять верхний слой грунта  в котловане до плотности  не менее природной (2.07 т/м3) и затем приступать к устройству фундамента.

4.11. Современные физико-геологические процессы на участке и прилегающей территории не отмечены.

4.12. Сейсмическая активность участка, согласно карты сейсмического районирования территории Республики Таджикистана, составляет 9 баллов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам II (вторая) и расчётная сейсмичность принимается 9 баллов.

Составила		Камолова Р.

Приложение №5.1

Лист 1

## Техническое задание

на производство инженерно-геологических изысканий

ЗАО «НИКИПС»

1. Наименование объекта: «Строительство одноэтажного убежища для чрезвычайных ситуаций в посёлке городского типа Дарбанд, Нурабадского района, РРП».

2. Местоположение и границы района (участка) строительства: участок работ расположен в пгт Дарбанд, Нурабадского района

3. Заказчик (застройщик) и его ведомственная подчинённость:

______________________________________________________________________

4. Проектная организация, выдавшая задание:

___________________________________________________________________

5. Фамилия, инициалы и номер телефона главного инженера проекта:

___________________________________________________________________

6. Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий: Архив ОАО «ГИИНТИЗ», Арх. № 10235.

7. Техническая характеристика проектируемого объекта: Строительство одноэтажного убежища для чрезвычайных ситуаций, глубина заложения фундамента м.

8. Предполагаемая площадь строительной площадки, направление, протяженность, начальные и конечные пункты трасс инженерных коммуникаций: - согласно прилагаемого генплана, S=      га.

9. Стадия (этап) проектирования: - рабочий проект.

10. Проектные задачи, для решения которых необходимы материалы изысканий: - разработка проектно-сметной документации на стадии рабочего проекта.

11. Перечень отчётных материалов: инженерно-геологический отчет в 2 экз.

12. Сроки и порядок представления отчётных материалов: - согласно графику производства изысканий.

13. Требования к точности изысканий, надёжности или обеспеченности расчетных характеристик: - согласно действующим нормативным документам, инструкций, СНиП и МҚС ЧТ  50-01-2007г на территории Республики Таджикистан.

14. Особые или дополнительные требования к производству изысканий или отчётным материалам: - нет

Приложения:

1. Топоплан   м-ба 1:500

Выдал задание:      _______________ /_______________/

«   »  __________  2024г.

Приложение №5.2

Лист 1

Каталог разведочных выработок и литологическое описание грунтов

Объект: «Строительство одноэтажного убежища для чрезвычайных ситуаций в посёлке городского типа Дарбанд, Нурабадского района, РРП»

| № № п/п | Описание грунтов. | Вид и номер выработки. |  | Шурф -1 |  | Шурф -2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отметка устья, м. |  | 1413.30 |  | 1412.70 |
|  |  | Сеч. м². диам. мм |  | 2.0 |  | 2.0 |
|  |  | Глубина, м |  | 5.0 |  | 3.0 |
|  |  | Геоморфология |  | Конус выноса сая Хумдон. |  |  |
|  |  | УПВ, м. |  | не вскрыт |  | не вскрыт |
|  |  | Дата проходки, бурения. |  | 24 - 25.03. 2024г. |  | 25.03. 2024г. |
| 1. . | Насыпной грунт - механическая смесь глинистого грунта с включением щебня и дресва. Грунт плотный, слежавшийся, маловлажный. | Категория грунтов по трудности их разработки согласно, ГНиП РТ 81-01-2007, табл. 1. табл.-1-1. грунтов по трудности их разработки, согласно СНиП IV- II- 82, |  |  |  |  |
|  |  |  | 26 а) | 0.0 - 0.70 |  | 0. 0 - 0.60 |
| 2. | Щебенистый грунт, преимущественный размер обломков 8-10 см, плохой окатанности, угловатой формы, петрографический состав обломков - изверженные породы. Заполнитель - супесчаный, маловлажный. Грунт с включением глыбов до 20%. |  | 6 г) | 0.70 - 5.0 |  | 0.60 - 3.0 |

Составила 							 Камолова Р.

Приложение №5.3

Лист 1

###### Результаты

Механического анализа ситовым методом в % грунтов

Объект: «Строительство одноэтажного убежища для чрезвычайных ситуаций в

посёлке городского типа Дарбанд, Нурабадского района, РРП»

ИГЭ № 2 - щебенистый грунт

| № п/п | №/№ выработки | Глу- бина, м. | > 200 | 200- 100 | 100-40 | 40- 20 | 20-10 | 10- 5.0 | 5.0-2.0 | 2.0-1.0 | 1.0-0.5 | 0.5- 0.25 | 0.25-0.10 | Наименование грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шурф-1 | 2.0 | 20 | 13.9 | 11.2 | 14.6 | 7.5 | 5.5 | 7.0 | 5.2 | 6.1 | 7.0 | 2.0 | щебенистый грунт |
| 2. | -//- | 3.0 | 20 | 12.5 | 18.1 | 7.9 | 10.0 | 8.3 | 6.4 | 5.2 | 5.6 | 4.6 | 1.4 | -//- |
| 3. | -//- | 4.0 | 20 | 14.8 | 19.3 | 8.3 | 7.8 | 6.2 | 7.2 | 5.6 | 4.4 | 5.3 | 1.1 | -//- |
| 4. | -//- | 6.0 | 20 | 15.2 | 13.4 | 11.5 | 9.0 | 6.8 | 5.7 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 1.0 | -//- |
| 5. | Шурф-2 | 2.0 | 20 | 13.8 | 14.4 | 8.7 | 10.5 | 8.3 | 6.5 | 5.9 | 6.3 | 4.6 | 1.0 | щебенистый грунт |
| 6. | -//- | 3.0 | 20 | 14.9 | 17.0 | 10.2 | 7.9 | 6.2 | 5.2 | 6.8 | 4.1 | 6.2 | 1.5 | -//- |
|  |  |  |  | Усредненное значение гранулометрического состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 14.2 | 15.6 | 10.2 | 8.8 | 6.9 | 6.3 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 1.3 |  |
|  |  |  | глыбы - 20 % щебня - 48.8 % дресва - 13.2 % супесчаный - 18.0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составила								Камолова Р.

Приложение №5.4

Лист 1

###### Результаты

полевого определения плотности грунта и

угла естественного откоса

Объект: «Строительство одноэтажного убежища для чрезвычайных ситуаций в посёлке городского типа Дарбанд, Нурабадского района, РРП»

ИГЭ № 2 - щебенистый грунт

| № № п/п | Выработка и ее номер | Глубина, в м | Вес грунта тонна | Объем воды м 3 | Плотность грунта т/м 3 | Высота конуса, м | Диаметр основ. конуса м | Угол естествен. откоса град. | tg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Шурф-1 | 2.0 | 0.0560 | 0.0283 | 1.98 | 0.38 | 0.93 | 39° 06' | 0.812 |
| 2 | -//- | 3.0 | 0.0650 | 0.0325 | 2.00 | 0.42 | 1.00 | 40° 00' | 0.839 |
| 3 | -//- | 4.0 | 0.0400 | 0.0198 | 2.02 | 0.36 | 0.82 | 41° 06' | 0.872 |
| 4 | -//- | 5.0 | 0.0350 | 0.0176 | 1.99 | 0.40 | 0.92 | 40° 48' | 0.862 |
| 5 | Шурф-2 | 2.0 | 0.0510 | 0.0254 | 2.01 | 0.45 | 1.00 | 42° 00' | 0.900 |
| 6 | -//- | 3.0 | 0.0450 | 0.0226 | 1.99 | 0.25 | 0.65 | 37° 30' | 0.769 |
|  |  |  |  |  | Рн = 2.00 т/м3 v = 0.01 РI = 1.98 т/м3 рII = 1.99 т/м3 |  |  | φн = 40° 06' v = 0.05 φI = 38° 40' φII = 39° 06' |  |

Составила							Камолова Р.

Приложение №5.6

Лист  1

Результаты статической обработки характеристик грунтов

(нормативные и расчетные)

## Инженерно-геологический элемент №1 - насыпной грунт

Рн=1.80 т/м3.

Инженерно-геологический элемент № 2 - щебенистый грунт

Рнест. = 2.00 т/м                    φн ест = 40º35'

υ = 0.01                            υ = 0.06

pΙ = 1.98  т/м3                    φI  =  38º 20'

pΙΙ = 1.99 т/м3                    φ II = 39º40'

С = 0.001 МПа

Еест.= 40 МПа             МҚС  ҶТ 50-01-2007, прил. 4, табл.4.1

Rо = 450 кПа               МҚС  ҶТ 50-01-2007, прил. 5, табл.5.1

Составила		Камолова Р.

Приложение №5.7

Лист 1

Результаты анализа коррозийнности грунтов методом УЭС

Объект: «Строительство одноэтажного убежища для чрезвычайных ситуаций в посёлке городского типа Дарбанд, Нурабадского района, РРП»

| №/№ п/п | № выработки | Глубина отбора, в м. | У Э С в ом. м | Коррозионная агрессивность грунтов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Шурф -1 | 2.0 | 22.43 | средняя |
| 2. | Шурф -2 | 2.0 | 20.13 | средняя |

Лаборант-геотехник					Зиядуллаева Г.

Приложение №5.8

Лист 1

Результаты анализа коррозийной активности грунтов к цветным металлам

Объект: «Строительство одноэтажного убежища для чрезвычайных ситуаций в посёлке городского типа Дарбанд, Нурабадского района, РРП»

| №/№ п/п | № выработки | Глубина отбора, в м. | РН | Хлор- ионы, % СL | Нитрат- ионы, % NОз | Ионы –железа, % Fe | Органические вещества % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Шурф -1 | 2.0 | 7.3 | 0.0156 | 0.0008 | нет | 0.0075 |
| 2. | Шурф -2 | 2.0 | 7.0 | 0.0145 | 0.0010 | нет | 0.0069 |

Лаборант-химик					Дадабаева Г.

Приложение №5.9

Лист 1

Таблица химического состава грунтов

# вид анализа: водная вытяжка

Объект: «Строительство одноэтажного убежища для чрезвычайных ситуаций

в посёлке городского типа Дарбанд, Нурабадского района, РРП»

| № пп | № выработки | Глу- бина в м | Мг/кг грунта |  |  |  |  |  |  |  | PH | Мг эквивалент |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сухой остаток | щелочность |  | Cℓ' | SO4" | Ca" | Mg" | Na'+K' |  | щелочность |  | Cℓ' | SO4" | Ca" | Mg" | Na'+K' |
|  |  |  |  | СО3" | НСО'3 |  |  |  |  |  |  | СО3" | НСО'3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Шурф -1 | 2.0 | 7550.0 | нет | 4685 | 51 | 988 | 320 | 48 | 1458 | 7.7 | нет | 7.60 | 0.14 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 6.34 |
| 2. | Шурф -2 | 2.0 | 7960.0 | нет | 4929 | 38 | 932 | 200 | нет | 1861 | 8.5 | нет | 8.08 | 0.11 | 0.9 | 1.0 | нет | 8.09 |

Лаборант-химик			Дадабаева Г.