|  | Ҷамъияти саҳомии пӯшидаи «Пажӯҳишгоҳи илмию тадқиқотӣ ва машваратии лоиҳакашию сохтмон» |
| --- | --- |
|  | Closed joint stock company «Scientific, research and advisory institute for design and construction» |
|  | Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский и консультативный институт проектирования и строительства» |

Экз. ____

Арх. №003/24

##### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Объект: «Строительство одноэтажного убежища для чрезвычайных ситуаций в поселке городского типа Дарбанд, РРП, республика Таджикистан»

(стадия - рабочий проект)

#### Директор	М. Мирзоев

Душанбе - 2024 г.

Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский и консультативный институт проектирования и строительства»

(ЗАО «НИКИПС»)

##### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Объект: «Строительство одноэтажного убежища для чрезвычайных ситуаций в поселке городского типа Дарбанд, РРП, республика Таджикистан»

(стадия - рабочий проект)

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

ГИП проекта				М. Мирзоев

Душанбе - 2024 г.

Содержание

| № | Перечень документов | Стр. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая часть |  |  |
| 1 | Состав рабочего проекта | 4 |  |
| 2 | Список специалистов, участвовавших в разработке рабочего проекта | 5 |  |
| 3 | Исходные данные | 6 |  |
| 4 | Архитектурно-планировочная часть | 6 |  |
| 5 | Технико-экономические показатели | 7 |  |
| 6 | Конструктивная часть | 8 |  |
|  | Предпроектные документы |  |  |
| 7 | Акт выбора земли |  |  |
| 8 | Сертификат о праве землепользования |  |  |
| 9 | Постановление председателя района |  |  |
| 10 | Архитектурно-планировочное задание |  |  |
| 11 | Заключения и технические условия соответствующих органов и служб |  |  |

Состав рабочего проекта

| №№ | Наименование разделов проекта | Том | Альбом | Прим. | Формат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка | I |  | – | А4 |
| 2 | Альбом 1. Генеральный план – ГП |  | 1 | – | А3 |
| 3 | Альбом 2. Архитектурные решения – АР |  | 2 | – | А3 |
| 4 | Альбом 3. Конструкции железобетонные – КЖ |  | 3 | – | А3 |
| 5 | Альбом 4: Водоснабжение и канализация – ВК |  | 4 | – | А3 |
| 6 | Альбом 5: Наружное водоснабжение и канализация – НВК |  | 5 | – | А3 |
| 7 | Альбом 6: Отопление и вентиляция – ОВ |  | 6 | – | А3 |
| 8 | Альбом 7: Электроосвещение – ЭО |  | 7 | – | А3 |
| 9 | Альбом 8: Наружное электроосвещение – НЭО |  | 8 | – | А3 |
| 10 | Альбом 9: Пожарная сигнализация – ПС |  | 9 | – | А3 |
| 11 | Технический отчет об инженерно-геодезических изысканий | II |  |  | А4 |
| 12 | Технический отчет об инженерно-геологических изысканий | III |  |  | А4 |
| 13 | Сметная документация - СД | IV |  |  | А4 |

Главный инженер проекта					Мирзоев М.

Список специалистов, участвовавших в разработке рабочего проекта

| № п.п. | Раздел | Должность и ответственный специалист | ФИО ответственного специалиста | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Главный инженер проекта | Мирзоев М. |  |  |
| 2 |  | Главный архитектор проекта | Эшонов Д. |  |  |
| 3 | ГП | Разработчик | Каирова Л. |  |  |
| 4 | АР | Разработчик | Эшонов Д. |  |  |
| 5 | КЖ | Разработчик | Мирзоев Ф. |  |  |
| 6 | ВК | Разработчик | Шеров Н. |  |  |
| 7 | НВК | Разработчик | Шеров Н. |  |  |
| 8 | ОВ | Разработчик | Холбоев П. |  |  |
| 9 | ЭО | Разработчик | Шеров И. |  |  |
| 10 | НЭО | Разработчик | Шеров И. |  |  |
| 11 | ПС | Разработчик | Шеров И. |  |  |
| 12 | СД | Разработчик | Щугарева В. |  |  |
| 13 | ИГИ | Технический отчет об инженерно-геодезических изысканий | Мирзоев Ш. |  |  |
| 14 | ИГИ | Технический отчет об инженерно-геологических изысканий | Муинов Р. |  |  |

Общая часть

Рабочий проект разработан на основе следующих предпроектных документах, представленных заказчиком:

- акт выбора земельного участка от 02.02.2021;

- сертификат о праве землепользования от 18.11.2011 №0298500;

- постановление председателя Нурабадского района от 19.02.2019 №127;

- архитектурно-планировочное задание от 14.04.2021;

- заключения и технические условия соответствующих органов и служб

Исходные данные

Район строительства характеризуется следующими природно-климатическими условиями:

| Климатический подрайон | IIIВ; |
| --- | --- |
| Сейсмичность района строительства | более 9 баллов |
| Расчетная сейсмичность сооружения | 9 баллов |
| Нормативная снеговая нагрузка | 1 кПа (III район) |
| Скоростной напор ветра | 0,38 кПа (II район) |
| Расчетная температура наружного воздуха | -17,8 °С |

Грунты основания согласно Техническому отчету об инженерно-геологических изысканиях галечниковые.

Архитектурно-планировочная часть

Генеральный план

Проектируемый участок расположен в ПГТ Дарбанд.

Территория проектируемого участка составляет 600.00 м². На участке находится ленточный фундамент с ограждением, которые сохраняются для проектируемого здания. Участок проектирования представляет собой свободную от застройки территорию. Рельеф участка относительно ровный. Высотные отметки участка колеблется от 1411.96 до 1413.98 м нум.

С севера и запада проектируемого участка расположено здание Хукумата Нурабадского района, с востока и юга участок граничит с автомобильной дорогой.

Главный фасад проектируемого здания ориентирован на юг. Проектом предусмотрен подъезд к зданию убежища с юго-запада и пешеходная дорожка с западной стороны участка. На проектируемом участке размещены здание убежища и площадка для мусорных контейнеров.

Таблица баланса территории

| № | Наименование | Баланс территории |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, м2 | % |
| 1 | Площадь отведенного участка | 600,00 | 100,00 |
|  | в том числе: |  |  |
| а) | Площадь используемой территории | 600,0 | 100 |
| б) | Площадь застройки | 254,0 | 42,3 |
| в) | Площадь озеленения | 183,0 | 30,5 |
| г) | Площадь покрытий | 147,0 | 24,5 |
| д) | Прочие площади (лоток, лестницы, ПС) | 16,0 | 2,7 |

Технико-экономические показатели

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем строительства | м3 | 890,0 |
| 2 | Площадь участка, в том числе |  |  |
| 3 | а) Площадь застройки | м2 | 254,0 |
| 4 | б) Общая площадь здания | м2 | 200,19 |
| 5 | в) Полезная площадь | м2 | 101,86 |
| 6 | г) Вспомогательная площадь | м2 | 92,11 |
| 7 | д) Площадь существующей застройки | – | – |

Архитектурные решения

Здание убежища состоит из 1 этажа.

В нем предусмотрены:

1. Женская спальня;

2. Мужская спальня;

3. Медицинская комната;

4. Комната матери и ребенка;

5. Кухня;

6. Санитарный узел мужской;

7. Душевая мужская;

8. Санитарный узел женский;

9. Душевая женская;

10. Коридор;

11. Тамбур;

12. Складское помещение;

13. Котельная.

Внутренняя отделка

Отделка поверхностей стен и перегородок:

Помещения №№1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13

– штукатурка цементно-песчаным раствором, δ=20мм;

– шпатлевка 2 слоя (Ceresit CT 127);

– водоэмульсионная краска 2 слоя (Ceresit CT 54).

Помещения №№5, 6, 7, 8, 9, 13

– штукатурка цементно- песчаным раствором δ=20мм;

– 2а. ниже отм. +1,8 м облицовка керамическими плитками;

– 2б. выше отм. +1,8 м шпаклевка 2 слоя (Ceresit CT 127) и водоэмульсионная краска 2 слоя (Ceresit CT 54).

Стены котельной – штукатурка и водоэмульсионная краска 2 слоя (Ceresit CT 54).

Отделка потолков:

Помещения №№1-12

– шпатлевка 2 слоя (Ceresit CT 127);

– водоэмульсионная краска 2 слоя (Ceresit CT 54).

Потолки котельной – водоэмульсионная краска 2 слоя (Ceresit CT 54).

Отделка полов помещений 1-4:

– ковролин по ГОСТ 28415-89 на пенополиуретановой подложке.

Отделка полов помещений 5-12:

– керамическая плитка, δ=15мм.

Полы котельной – бетонные.

Наружная отделка

Отделка поверхностей стен:

– жесткая теплоизоляционная плита "ТЕХНОФАС" толщиной 100 мм, ТУ-5762-010-74182181 плотностью 140 кг/м³ на клее и пластиковых крепежах (дюбель-зонт);

– двуслойная армированная стекловолоконной сеткой штукатурка из клеящего раствора Ceresit CT 190;

– декоративная штукатурка Ceresit CT 36;

– краска фасадная силиконовая Ceresit CT 48.

– поверхность цоколя и крылец обшиваются серанитовыми плитками.

Конструктивные решения

При проектировании приняты следующие конструктивные решения:

Здание разработано в каркасно-каменном конструктивном решении;

Фундаменты - монолитные железобетонные из бетона класса В15;

Стены - из кирпича М75 на растворе М50, категория кладки - II;

Перекрытие - монолитное железобетонное из бетона класса В20;

Перегородки - армокирпичные толщиной 120 мм по серии 2.130 – 2т;

Утеплитель: для бетонных полов - пеноплекс толщиной 120 мм, для стен - жесткие теплоизоляционные плиты «Технофас» толщиной 50 мм, а для перекрытий - прошивные минераловатные маты толщиной 150 мм;

Кровля - из металлочерепицы толщиной 0,45 мм;

Окна - металлопластиковые высокого качества, с двухслойным стеклопакетом из одного слоя тонированного стекла, толщ. 60мм. Цвет: Серый. Оконные приборы (ручки+шпингалеты+навесы). Доски подоконные из ПВХ шириной 300мм. Стекло прозрачное с защитной противомоскитной сеткой на окнах; слуховое окно – Алюминиевые с жалюзи.

Витражи – алюминиевые дверь-витраж фирма LEGA высокого качества, с двухслойным стеклопакетом, толщиной 60мм, серого цвета.

Двери - входные двери алюминиевые, фирма LEGA высокого качества, с двухслойным стеклопакетом, толщиной 60мм, серого цвета. Дверь котельной – стальная с теплоизоляцией и внутренней обшивкой из МДФ. внутренние двери - ламинированная дверь из МДФ;

Отмостка - бетонная по слою щебня толщиной 100 мм, шириной от 1.0 до 3,0 метров.